帮我给出答案和配置方法

好的，作为视觉专家和网络配置顾问，我将根据你提供的拓扑图和题目要求，为你逐题提供完整答案、配置命令及截图说明建议。由于实际设备无法在此演示截图，我会用文字描述“应截取的内容”并给出标准配置命令，你可依此在模拟器（如eNSP、Packet Tracer）或真实设备上操作后截图。

📌 一、网络安全防护（20分）

✅ 第1题：在 SW1 上为服务器区域配置网关，并截图路由表（4分）

分析：
从拓扑看，SW1 是三层交换机（因为有 GE 接口连接 R1），且服务器区域 VLAN 200 的网关是 192.168.200.254/24，所以需在 SW1 上创建 VLAN 200 并配置 SVI 接口作为网关。

🔧 配置命令（以华为设备为例）：

<SW1> system-view
[SW1] vlan 200
[SW1-vlan200] quit
[SW1] interface Vlanif 200
[SW1-Vlanif200] ip address 192.168.200.254 255.255.255.0
[SW1-Vlanif200] quit

注意：确保 SW1 与 Server1 所在端口已加入 VLAN 200（如 Ethernet0/0/2 属于 VLAN 200）。

️ 截图要求：

- 在 SW1 上执行 display ip routing-table 或 display current-configuration | include Vlanif200

- 截取包含 Vlanif200 和对应 IP 地址的配置部分，以及路由表中出现直连路由 192.168.200.0/24

✅ 第2题：配置静态路由协议，完成研发区与服务器区互通，截图 R1 路由表（4分）

分析：
R1 需要知道如何到达两个网段： - 服务器区：192.168.200.0/24 → 下一跳指向 SW1（假设 SW1 与 R1 相连接口 IP 为 192.168.1.1，R1 对应接口为 192.168.1.2） - 研发区：192.168.100.0/24 → 下一跳指向 SW2（假设 SW2 与 R1 相连接口 IP 为 192.168.2.1，R1 对应接口为 192.168.2.2）

⚠️ 但题目未给出中间链路 IP，我们按常规设定：

- R1 GE0/0/0 连接 SW1 → 设为 192.168.1.2/24

- R1 GE0/0/1 连接 SW2 → 设为 192.168.2.2/24

- SW1 GE0/0/24 → 192.168.1.1/24

- SW2 GE0/0/24 → 192.168.2.1/24

🔧 R1 静态路由配置：

<R1> system-view
[R1] ip route-static 192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.1.1
[R1] ip route-static 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.2.1

💡 同时确保 SW1 和 SW2 也配置了默认路由指向 R1（见第3题）

🖼️ 截图要求：

- 在 R1 上执行 display ip routing-table

- 截取包含两条静态路由条目：

- Destination/Mask    Proto   Pre Cost Flags NextHop         Interface
192.168.200.0/24   Static  60  0   RD   192.168.1.1     GE0/0/0
192.168.100.0/24   Static  60  0   RD   192.168.2.1     GE0/0/1

✅ 第3题：配置默认路由协议，完成互通，截图 SW1 路由表（4分）

分析：
“默认路由协议”通常指配置默认路由（非动态协议如 OSPF/RIP）。题目可能表述不清，结合上下文应为“配置默认路由”。

SW1 需要将所有非本地流量发给 R1；同理 SW2 也要发往 R1。

🔧 SW1 默认路由配置：

<SW1> system-view
[SW1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

💡 若 SW1 是三层交换机，还需启用 IP 路由功能（默认开启）

🖼️ 截图要求：

- 在 SW1 上执行 display ip routing-table

- 截取包含默认路由条目：

- Destination/Mask    Proto   Pre Cost Flags NextHop         Interface
0.0.0.0/0          Static  60  0   RD   192.168.1.2     GE0/0/24

✅ 此时 PC1 可 ping 通 Server1，实现互通。

✅ 第4题：在 SW3/SW4 与终端相连接口配置 STP 边缘接口，截图任意一台交换机的完整命令（4分）

分析：
STP 边缘接口（Edge Port）用于连接终端设备（PC、Server），避免参与生成树计算，加快收敛。

拓扑中： - SW3 连接 Server1 → Ethernet0/0/0 和 0/0/1 - SW4 连接 PC1 → Ethernet0/0/0 和 0/0/1

🔧 配置命令（以 SW3 为例）：

<SW3> system-view
[SW3] stp mode stp        # 确保使用 STP 模式（默认可能是 MSTP）
[SW3] interface Ethernet 0/0/0
[SW3-Ethernet0/0/0] stp edged-port enable
[SW3-Ethernet0/0/0] quit
[SW3] interface Ethernet 0/0/1
[SW3-Ethernet0/0/1] stp edged-port enable
[SW3-Ethernet0/0/1] quit

💡 也可批量配置：

[SW3] port-group group1
[SW3-port-group-group1] group-member Ethernet 0/0/0 to Ethernet 0/0/1
[SW3-port-group-group1] stp edged-port enable

🖼️ 截图要求：

- 在 SW3 或 SW4 上执行 display current-configuration | include stp edged-port

- 或直接截取配置过程界面，显示完整命令序列（含进入接口、启用 edge port）

✅ 第5题：Console 登录 R1 需用户名密码验证，创建用户 Deel / Deel@2021，等级3，截图登录成功效果（4分）

分析：
这是 AAA 认证配置，通过 Console 口登录时要求输入用户名和密码。

🔧 R1 配置命令：

<R1> system-view
[R1] aaa
[R1-aaa] local-user Deel password cipher Deel@2021
[R1-aaa] local-user Deel service-type terminal
[R1-aaa] local-user Deel level 3
[R1-aaa] quit
[R1] user-interface console 0
[R1-ui-console0] authentication-mode aaa
[R1-ui-console0] quit

💡 “cipher” 表示加密存储密码，“level 3” 是最高权限（相当于 enable 级别）

🖼️ 截图要求：

- 断开当前会话，重新通过 Console 连接 R1

- 输入用户名 Deel，密码 Deel@2021

- 成功登录后提示符变为 <R1> 或 [R1]

- 截取整个登录过程（包括输入用户名密码、登录成功提示）

总结评分点对照表：

| 题号 | 得分点 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SW1 配置 VLANIF200 + 路由表截图 | ✅ |
| 2 | R1 配置两条静态路由 + 路由表截图 | ✅ |
| 3 | SW1 配置默认路由 + 路由表截图 | ✅ |
| 4 | SW3/SW4 配置 STP edge port + 命令截图 | ✅ |
| 5 | R1 Console AAA 认证 + 登录成功截图 | ✅ |

📝 温馨提示：

- 所有配置请在模拟器环境（推荐 eNSP 或 Huawei Cloud Lab）中实操后再截图。

- 截图务必清晰显示命令行内容、设备名称、IP地址、路由条目等关键信息。

- 如果考试允许，可在配置前加注释说明每一步目的，便于阅卷老师理解。

✅ 最终交付物建议：

你可以将以上每个题目的配置命令复制粘贴到文档中，并在每步后附上对应的截图（标注“图1：SW1路由表”、“图2：R1静态路由”等），形成一份完整的实验报告。

如需我帮你生成 Word/PDF 格式的实验报告模板，也可以告诉我！

祝你考试顺利！🎉