广东省职业技能等级认定试卷

网络与信息安全管理员技能等级认定四级技能考核001卷

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、网络安全防护（20分）

公司网络需要重新改造，你作为网络的安全管理人员需要一同参与公司网络的建设。 拓扑信息如下所示：

1. 根据拓扑结构以及预先配置的内容，在SW1上为服务器区域配置网关。配置完毕后对交换机SW1的路由表截图。（4分）

2. 根据拓扑结构以及预先配置的内容，配置静态路由协议，完成研发区域和服务器区域的互通。配置完毕后将R1路由器的路由表截图。（4分）

3. 根据拓扑结构以及预先配置的内容，配置默认路由协议，完成研发区域和服务器区域的互通。配置完毕后将SW1路由器的路由表截图。（4分）

4. 考虑到优化网络结构，需要在SW3和SW4和终端或者服务器相连接的接口上，配置STP边缘接口。在任意一台交换机上对配置STP边缘接口的完整命令进行截图。（4分）

5. 考虑到设备的安全性，在使用Console线连接R1的时候需要输入用户名和密码进行验证，创建用户名为Deel，密码为Deel@2021，等级3用于terminal登录。配置完后对输入正确的用户名密码登录成功的效果进行截图。（4分）

二、系统终端防护（10分）

公司网络中的服务器系统存在安全性的问题，你作为网络的安全管理人员需合理配置操作系统安全策略，按照要求完成对操作系统的安全加固。

1. Windows服务器上配置“本地组策略”，要求禁用Guest用户，完成后将该配置属性页面进行截图。（3分）

2. Windows服务器上配置“本地组策略”，要求密码最小的长度为8。将关键的配置步骤截图。（3分）

3. Windows服务器上配置“本地组策略”，要求启用密码符合复杂度要求检查。将关键的配置步骤截图。（4分）

三、应用服务防护（10分）

公司网络需要架设一台IIS服务器，用于发布WEB服务和FTP服务，你作为网络的安全管理人员需要一同建设公司的服务网络。

1.服务器的80端口被占用，请在Windows服务器上将默认Web站点的web服务端口改为8088端口。并将浏览器访问默认站点8088端口的界面进行截图。（3分）

2. Windows服务器上替换错误403页面的内容为404页面。配置完毕后将错误页列表进行截图。（3分）

3. Windows服务器上配置启用匿名访问功能。配置完毕后将FTP 身份验证界面截图。（4分）

四、网络安全管理（10分）

公司重新构造了新的网络结构，现在由于部门扩展的原因需要拓展网络拓扑，具体要求如下。

1. 将SW2的G0/0/11接口与一台新的二层交换机的E0/0/1接口相连，并在二层交换机上创建VLAN101用于对研发部门的拓展，并在SW2上配置VLAN101的虚接口，IP地址为192.168.101.254。配置完毕后对交换机SW2上的路由表截图。（3分）

2. 将新创建的二层交换机命名为SW5，并且将SW5和SW2相连接的接口配置为中继类型，仅允许VLAN101通过。配置完毕后查看接口 SW5 E0/0/1，将输出结果进行截图。（3分）

3. 为了便携安全地管理到网络中的核心路由R1，需要为R1配置SSH协议。配置完毕后对查看SSH服务状态的输出结果进行截图。（4分）

五、系统安全管理（15分）

公司网络架设的IIS服务器现在有不同需求的用户想要访问到它，你作为网络安全的管理人员，需要创建这些用户并且根据用户的需求对目录文件提供访问控制，具体的要求如下。

1. Windows服务器上通过CMD命令行的方式创建用户stu101和stu102，密码为stu@9527。配置完毕后对CMD执行命令界面截图。（4分）

2. Windows服务器上通过CMD命令行的方式修改stu102用户的密码为stu@7261。配置完毕后对CMD执行命令界面截图。（4分）

3. Windows服务器上通过CMD命令行的方式配置stu101用户加入用户组Administrators。配置完毕后对CMD执行命令界面截图。（4分）

4. Windows服务器上配置stu102用户对C:\9文件夹只读权限。配置完毕后对该文件夹的权限属性进行截图。（3分）

六、应用安全管理（5分）

公司期望使用域名的方式来访问到WEB应用服务器，你作为网络的安全管理人员需要一同参与DNS服务器的搭建工作，正确的配置和管理DNS域名，具体的需求如下。

1. Windows服务器通过“服务器管理器”管理DNS服务，要求能通过www.paper001.com地址访问到应用防护模块中搭建的WEB应用服务器。配置完毕后对DNS服务的正向区域的内容进行截图。（3分）

2. Windows服务器上使用浏览器访问http://www.paper001.com，将浏览器访问结果整屏截图。（2分）

七、安全事件监测（15分）

公司网络的内部突然出现了恶意的攻击流量，你作为公司网络的安全管理人员及时抓包并保存了这些恶意流量的样本。现在你需要分析这些恶意的流量样本，从中提取出一些线索。

1. 分析流量包“wireshark.pacp”，找出该流量中存在扫描行为的IP地址截图并标注。（3分）

2. 分析流量包“wireshark.pcap”，将该流量中存在的扫描行为截图。（3分）

3. 分析流量包“wireshark.pacp”，找出第一个扫描的数据包截图并标注IP。（4分）

4. 分析流量包“wireshark.pacp”，找出该流量中被扫描的网段中存活的所有主机截图并标注IP。（5分）

八、安全事件处置（15分）

公司网络因为受到攻击导致WEB应用服务器失陷，并在其中植入了恶意的Webshell，你作为网络的安全管理人员，需要排查并清除这些恶意的代码。

1. 使用D盾对C:\webapps中的文件进行扫描分析，对可直接利用的Webshell的名称截图并标注。（5分）

2. 确认Webshell之后，对Webshell文件修改的时间截图并标注。（5分）

3. 分析Webshell内容，对Webshell的连接密码截图并标注。（5分）