第一题

<SW1> system-view
[SW1] vlan 200
[SW1-vlan200] quit
[SW1] interface Vlanif 200
[SW1-Vlanif200] ip address 192.168.200.254 255.255.255.0
[SW1-Vlanif200] quit

第二题

[R1]Ip route-static 192.168.100.0 255.255.255.0 10.1.1.6

[R1]Ip route-static 192.168.200.0 255.255.255.0 10.1.1.2

第三题

[SW1]system-view

[SW1]Ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

第四题

[SW3]interface Ethernet 0/0/1

[SW3]stp edged-port enable

[sw4]interface Ethernet 0/0/1

[sw4]stp edged-port enable

第五题

system-view

sysname R1

aaa

local-user Deel password cipher Deel@2021

local-user Deel privilege level 3

local-user Deel service-type terminal

quit

user-interface console 0

authentication-mode aaa

idle-timeout 10 0（可选增强，配置10分钟无操作自动断开，提升安全性）

screen-length 0（可选，关闭分屏，方便查看日志）

quit

sa