广东省职业技能等级认定试卷

网络与信息安全管理员技能等级认定四级技能考核002卷

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、网络安全防护（20分）

公司网络需要重新改造，你作为网络的安全管理人员需要一同参与公司网络的建设。 拓扑信息如下所示：

1. 根据拓扑结构以及预先配置的内容，在SW2上为研发部门配置网关。配置完毕后对核心交换机SW2路由表的输出结果截图。（5分）

2. 根据拓扑结构以及预先配置的内容，在汇聚层交换机SW1和SW2上配置链路聚合组1，提高链路的带宽，并放行所有的VLAN。配置完毕后对链路聚合状态截图。（5分）

3. 根据拓扑结构以及预先配置的内容，配置OSPF动态路由协议，完成销售部和技术部的互通。配置完毕后将R1路由器的路由表截图。（5分）

4. 考虑到优化网络结构，需要在交换机上将STP模式配置为RSTP。在任意一台交换机上对配置RSTP的完整命令进行截图。（5分）

二、系统终端防护（10分）

公司网络中的服务器系统存在安全性的问题，你作为网络的安全管理人员需合理配置操作系统安全策略，按照要求完成对操作系统的安全加固。

## 1. Windows服务器上配置“本地组策略”，命名Guest用户名为wangguan，将关键的配置步骤截图。（3分）

2. Windows服务器上配置“本地组策略”，要求仅允许Administrators组和Users组的用户允许拥有“取得文件或其他对象的所有权限”。将关键的配置步骤截图。（3分）

3.Windows服务器上配置“本地组策略”，要求限制系统密码在最近4次修改历史中不得出现相同密码，将关键的配置步骤截图。（4分）

三、应用服务防护（10分）

公司网络需要架设一台IIS服务器，用于发布WEB服务和FTP服务，你作为网络的安全管理人员需要一同建设公司的服务网络。

1. Windows服务器上检查WEB服务的目录浏览功能是否关闭，若该服务为开启状态则禁用该服务，若该服务为禁用状态则开启该服务。完成后请对配置选项进行截图。（3分）

2. Windows服务器上配置FTP 请求限制功能，拒绝“.exe”后缀的文件被请求。将FTP 请求筛选界面截图。（3分）

3.DHCP主要作用是集中的管理、分配IP地址，并能够提升地址的使用率。请在Windows服务器发布DHCP服务，要求在IPv4中新建一个作用域名称为web,起止地址为192.168.125.1-192.168.125.254，长度为24且子网掩码为255.255.255.0，无排除地址，并激活作用域。将激活后作用域的地址池截图。（4分）

四、网络安全管理（10分）

公司重新构造了新的网络结构，现在由于部门扩展的原因需要拓展网络拓扑，具体要求如下。

1. 将SW1的G0/0/11接口与一台新的二层交换机E0/0/1接口相连，在二层交换机上创建VLAN11用于对销售部门的拓展，并在SW1上配置VLAN11的虚接口，IP地址为192.168.11.254。配置完毕后对核心交换机SW1的路由表输出结果截图。（2分）

2. 给新的二层交换机命名为SW4，并将SW4和SW1相连接的接口配置为中继类型，仅允许VLAN11通过。配置完毕后查看接口SW4 E0/0/1，将输出结果进行截图。（2分）

3. 将SSH Server端口号修改为55535，在R1上对配置SSH Server端口号的完整命令进行截图。（3分）

4.考虑到设备的安全性，我们需要为核心路由器R1创建一个为SSH协议专用的用户，账号为deepssh，密码为deep@2021，权限等级为3。配置完毕后查看用户deepssh的详细信息，将输出的结果进行截图。（3分）

五、系统安全管理（15分）

公司网络架设的IIS服务器现在有不同需求的用户想要访问到它，你作为网络安全的管理人员，需要创建这些用户并且根据用户的需求对目录文件提供访问控制，具体的要求如下。

1. Windows服务器上通过CMD命令行的方式创建用户stu201和stu202，密码为stu@2021。配置完毕后对CMD执行命令界面截图。（4分）

2. Windows服务器上通过CMD命令行的方式配置stu201用户所属用户组为Administrators。配置完毕后对CMD执行命令界面截图。（4分）

3. Windows服务器上stu201作为管理员，要求能够对C:\9文件夹的内容进行读取和写入，配置完毕后对该文件夹的权限属性进行截图。（4分）

4. Windows服务器上要求stu202作为普通的用户只能够对C:\9文件夹的内容进行读取。配置完毕后对该文件夹的权限属性进行截图。（3分）

六、应用安全管理（5分）

公司期望使用域名的方式来访问到WEB应用服务器，你作为网络的安全管理人员需要一同参与DNS服务器的搭建工作，正确的配置和管理DNS域名，具体的需求如下。

1. Windows服务器通过“服务器管理器”管理DNS服务，要求能通过www.paper002.com地址访问到应用防护模块中搭建的WEB应用服务器。配置完毕后对DNS服务的正向区域的内容进行截图。（3分）

2. Windows服务器上使用浏览器访问http://www.paper002.com，将访问的结果进行截图。（2分）

七、安全事件监测（15分）

公司网络的内部突然出现了恶意的攻击流量，你作为公司网络的安全管理人员及时抓包并保存了这些恶意流量的样本。现在你需要分析这些恶意的流量样本，从中提取出一些线索。

1. 分析流量包“wireshark.pcap”，找出该流量中存在扫描行为的IP地址截图并标注。（3分）

2. 分析流量包“wireshark.pcap”，将该流量中存在的扫描行为截图。（3分）

3. 分析流量包“wireshark.pcap”，找出第一个扫描的数据包截图并标注IP。（4分）

4. 分析流量包“wireshark.pcap”，找出该流量中被扫描的网段中存活的所有WEB服务器截图并标注IP。（5分）

八、安全事件处置（15分）

公司网络因为受到攻击导致WEB应用服务器失陷，并在其中植入了恶意的Webshell，你作为网络的安全管理人员，需要排查并清除这些恶意的代码。

1. 使用D盾对C:\webapps中的文件进行扫描分析，对可以直接利用的Webshell的名称截图并标注。（5分）

2. 确认Webshell之后，对Webshell文件修改的时间截图并标注。（5分）

3. 分析Webshell内容，对Webshell的连接密码截图并标注。（5分）